初三物理上学期期末考试试卷

班级：     姓名：     学号：

一、填空题：

1、明代航海家郑和率庞大的船队远航非洲，所用的帆船不用发动机就可航行，这就是有效地利用了自然界中的       能；它也进一步说明了能量是可以           。（选填“转化”或“转移”）

2、在公路上急驶的汽车急刹车时，车轮停止转动，此时轮胎表面温度会急剧升高产生冒烟现象，并在地面上留下黑色痕迹，在上述过程中发生         能向        能转化。

3、晓刚在操场上练习爬竿。当他从竿的顶端滑下地面时，攥竿的手感到很烫，这是通过     方法使手的内能增加，在这过程中，晓刚的    能减小。

4、“花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴”，这是南宋诗人陆游《村民书喜》中的两句诗。对于前一句，从物理角度可以理解为：花朵分泌的芳香油分子          加快，说明当时周边的气温突然         。这是物理学的一种        现象。

5、在热机的各种热损失中，不仅      带走的能量最多，而且它也给环境带来了污染；汽车尾部的浓烟是由于燃料在气缸内部        燃烧造成的。

6、在空中飞行的飞机，因与空气发生了        而带上了电荷，如果在着陆过程中没有传导走，当地勤人员接近时，可能危机生命，所以飞机的轮胎常用        （选填“导体”或“绝缘体”）材料做成，从而避免造成危害。

7、有一种节日彩灯，由20只完全相同的小灯泡并联而成，如果从电源正极流出的电流是2A，那么通过第10只小灯泡的电流是        mA，到达电源负极，电流是         A。

8、某同学家有电视机一台、洗衣机一台，电冰箱一台，照明灯四盏，它们的额定电压都是220V。若要它们正常工作，这些用电器应     联在家庭电路中。当所有用电器都正常工作时，他家电路中           （填物理量名称）变为最小。（设通电时间为一定）

9、用久了的白炽灯通常要比相同规格的新白炽灯暗些。这主要是因为灯丝工作时发生了升华而变细，导致电阻         ，当电压不变时实际功率          。（均选填“变大”“变小”或“不变”）

10、当电流和通电时间相同时，电压越大，电流所做的电功也越大。前面一个“电流”是指         ，后一个“电流”是指                 。

11、李强同学算出一个标有“2.5V 0.3A”字样的小灯泡的灯丝电阻是8.3Ω，但在小灯泡不使用时测得其电阻值为2.5Ω，你认为产生这种现象的原因是                          。若小灯泡正常工作10min，消耗的电能是               。

12、如图1，电源电压为6V，电阻R为3Ω，闭合开关后，小灯不亮，经分析估计R或L之一发生故障，其余元件及连线都完好，则故障可能的情况及对应的电压表示数为（写出两种情况）

（1）                                              。

（2）                                              。       图1

二、选择题：

13、下列关于能量的说法中，正确的是（      ）

- 流动的河水在没有推动任何物体做功时，不具有能量。

- 一个物体可以既具有机械能的同时，又具有大量的内能。

- 静止的物体，只有存在着内能，没有机械能。

- 具有能量越多的物体，对外做功的大小一定越大。

14、某同学通过观察“射箭运动员把弓拉弯，放手后被拉弯的弓把箭射出。”的现象，得到以下结论，你认为不正确的是（        ）

- 被拉弯的弓对箭做了功，所以射出的箭具有了弹性势能。

- 因为被拉弯的弓发生了形变，因此拉弯的弓具有弹性势能。

- 被拉弯的弓可以对外做功，因此被拉弯的弓具有能量。

- 弓的弹性势能可以转化为箭的动能。

15、如果一个验电器的两个金属箔片张开，它表明这个验电器的两个箔片（      ）

A、一定带正电    B、一定带负电    C、一定带同种电   D、一定带异种电

16、在学习电流表使用时，首先应对电流表（如图2所示）进行观察，得出以下几个结论，你认为不正确的结论是（       ）

- 此时通过该电流表的电流为1.0A或0.2A。

- 该电流表为一台双量程电流表。

- 当使用量程为0——3A的接线柱，分度值为0.1A。

- 在使用该电流表之前应对该表进行调零。                图2

17、在四个冲程汽油机中，热机内部的燃气对外做功的冲程是：（      ）

A、吸气冲程       B、压缩冲程      C、做功冲程      D、排气冲程

18、甲、乙两杯装有煤油的容器中，测得甲中煤油的温度比乙高，这说明：（      ）

A、甲容器中煤油含有的热量比乙大   B、甲容器中煤油分子热运动比乙剧烈

C、甲容器中煤油的比热容比乙大     D、甲容器中煤油的热值比乙大

19、额定电压、额定功率都相同的电热毯、电风扇和洗衣机均在额定电压下工作相同的时间，则它们放出的热量（        ）

A、电热毯最多     B、电风扇最多   C、 洗衣机最多   D、 一样多

20、在一个电路中，相同时间内通过灯L1的电荷量是灯L2的电荷量的2倍，则（     ）

A、灯L1与L2中的电流之比是1∶2；   B、灯L1与L2中的电流之比是2∶1；

C、灯L1与L2中的电压之比是1∶2；   D、灯L1与L2中的电压之比是2∶1；

21、如图3所示，电源电压保持不变，当开关S闭合，滑动变阻器

的滑片P向左滑动时，电表中的示数变大的是：（      ）

A、电压表V1和电流表A；    B、电压表V2和电流表A；

C、电压表V1和V2；         D、电压表V1、V2和电流表A。

三、双选题：

图3

22、在抗洪救灾中，一架载有救灾物资的飞机，从机场起飞后，加速上升，当到某一高度时，匀速水平飞行并空投救灾物资，则下列关于飞机机械能的说法中正确的是：（      ）

  - 在飞机加速上升的过程中，飞机的机械能总量保持不变；

  - 在飞机加速上升的过程中，飞机的机械能总量不断增加；

  - 在飞机空投物资过程中，飞机的机械能总量在不断增加；

  - 在飞机空投物资过程中，飞机的机械能总量在不断减小；

23、如图4所示，一个标有“6V、2W”字样的小灯泡L和最大阻值为100Ω的滑动变阻器R'，串联后接在电压为U的电路上，则下列判断正确的是（       ）

若U<6V，只要适当调节变阻器的滑片，灯L就有

可能正常发光；

B、若U=6V，无论怎样调节滑片，电路的总功率都不会大于2W；

C、若U>6V，且在不损坏灯泡和滑动变阻器的前提下，无论如何     图4

调节滑片，电路的总功率一定大于2W；

D、当滑片移动到某个位置时，灯L和电阻R的电功率可以相等。

四、作图简答题：

24、如图5所示为部分电路图，请在电源、电压表、电流表、开关等       L1 、L2器材中选择三件填入电路图中的空白处，使之

成为一个完整的电路图。要求闭合开关后从电表示数

中可以求出灯L2发光时的电阻。

25、如图6所示电路中，请补画出另一个电压表V2的     （图5）

连接方法。S1 、S2要求闭合开关后，便可以分别测出电灯L1、L2两端的电压值。

L1

L2

同甘共苦其（图6）            等效电路图               （图7）

26、在图7中请画出当开关S1、S2都闭合时，电路的等效电路图于方框图中。

27、据有关资料报道：在三峡大坝建设前，该地区主要是山地为主，山多水少；当三峡大坝建成后，可让该地区的水量大大增加（水库的总库容393亿立方米）；同时还可使库区的气温夏降、冬升各约2℃。试应用所学的物理知识说明影响气温变化的科学性。

五、实验题：

28、研究动能跟哪些因素有关的实验如图8所示，实验过程，需要让同一个钢球从不同的高度滚下，可以用来研究动能与         的关系；还需要换用           不同的钢球，让它们从          高度滚下，用来研究动能与      关系。

图8                             图9

29、用两个相同的电加热器分别给盛在两个杯子（A与B）里的水和煤油加热,且在两杯中分别插上相同的温度计（如图9所示）。

（1）为了研究不同物质的吸热本领，实验中要求：A、B杯中液体的质量要           ；在实验中要用两个相同的电加热器，其目的是为了控制在单位时间内对A、B杯中液体供热                   A                  B

。

（2）下表是一位学生在实验过程中测得的两组数据，分析这两组数据，可初步得出                                 ，为了证实这结论，还应继续实验，请在表中空格处填上物质和数据，以验证你的实验设想。

| 物质 | 质量/kg | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | 0.02 | 10 | 20 | 2 |
| 煤油 | 0.02 | 10 | 20 | 1 |

（3）从这次实验可以看出，质量相等的煤油和水，吸收相等的热量后，     温度升高得多。

30、在初中物理电学器材中：（1）有属于直接测量某一物理量的工具。如：用电流表直接测量通过的电流，其它还有：①                        ；②                          。

（2）也有属于间接测量某一物理量的实验，如电流表和电压表测量导体的电阻，其它还有：①                               ；②                                    。

31、小灯泡标有“3.8V  ××”字样，由于磨损，小灯泡的额定功率字样已模糊。晓军同学用如图10所示的电路来测定该灯泡的额定功率：

（1）根据电路图将如图11部分实物图连接完整。（要求向右移动滑片P连入电阻变大）

A              V

图10                  图11                     图12

（2）若选干电池做电源，至少要用        节干电池串联起来做电源。

（3）在欲测小灯泡的额定功率时，发现电压表的示数如图12所示，则应使滑动变阻器的滑片P向        移动。

（4）闭合开关后，调节滑动变阻器，测得三组数据，其中第二组数据的电压表数据忘记记录了，请你帮他把相关读数填入表中（设灯丝

| 电阻不随温度变化） 实验次数 | 电压表 U/V | 电流表I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.0 | 0.20 |
| 2 |  | 0.21 |
| 3 | 3.8 | 0.25 |

（5）老师检查晓军同学所设计的表格，告诉他

所设计表格有遗漏，请你替他补充完整。

（6）小灯泡的额定功率P额=         W。

32、小明在做“组成串联电路”的实验时，电路连好后，闭合开关，两灯均不亮。经检查，电路连接无误，老师告诉他是一个小灯泡坏了。请你帮助小明，在图13所示的实验器材中任选一种，连入电路，检测出哪只灯泡坏了。请按下面表格的要求填入检测实验的内容。

导线             电流表             电压表               电灯

图13

| 选 用 器 材 | 检 测 电 路 图 | 现 象 及 结 论 |
| --- | --- | --- |

六、计算题：

33、在生活中，某同学家中60W的灯突然烧坏一个，现他到超市购买新的并要求换上。但在超市中发现有以下铭牌的灯：PZ36—60、“220V，60W”、“110V，60W”、你认为他应购买的灯是哪盏？并计算出此灯正常发光时的电阻是多少？

34、如图14所示，R1=10Ω，且电源电压恒定。

当开关S 闭合时，电压表V2的示数为6V，V1的示数

为3V，求：（1）有关于R2的三个物理量。（2）增设

一个条件，并用两种方法求出电路中消耗的总电能

是多少？                                                    图14

35、同学们在做验证焦耳定律的实验，实验室提供的电源电压为6V（保持不变）和4Ω、6Ω二种规格的电阻丝。小鹏同学将2只电阻丝制成一个电热器，他用此电热器对100g的煤油加热3.5min，使煤油温度升高15℃。

- 求煤油所吸收的热量[煤油的比热容：2.1×103 J/（kg•℃）]；

- 若电热器产生的热量全部被煤油吸收，请你通过计算后，确定小鹏同学是如何将2只电阻丝连接在电路中的。简要说明理由。

答案参考

一、填空题：

1、风、转移

2、机械、内

3、做功、内

4、升高、扩散

5、废气、不完全

6、摩擦、导体

7、0．1

8、并、电阻

9、变大，变小

10、电流的大小  电荷的定向移动

11、电阻的大小与温度有关  450J

12、（1）当R开路时，电压表的示数为0V （2）当L开路时，电压表的示数为6V。（其它正确答案也可以）

二、选择题：

13、B  14、A   15、C   16、A   17、C   18、B   19、A   20、B   21、B

三、双选题：

22、B  D   23、B  D

四、作图简答题

27、答：由于水的比热容较大，质量相同的水和沙石相比，在同样受热（或冷却）的情况下，吸收（或放出）相同的热量，根据Q吸=CM（t－t0）或Q放=CM（t0－t）可得：水的温度升高（或降低）的比沙石小，因此大坝建成蓄水后，会使库区的气温夏降，冬升约2℃.

五、实验题：

28、速度；质量；同一；质量    29、（1）相等；相同（2）质量相同的不同物质，升高相同的温度吸热不同。汽油；0.02；10；20（3）煤油   30、（1）电压表测导体两端的电压；电能表测量用电器消耗的电能。（2）电流表和电压表测小灯泡的电功率；电流表和定值电阻测量导体两端的电压。（注意：其它类似答案也可以）

31、（1）

（2）三；  （3）右   （4）3.15   （5）如上表示。  （6）0.95

32、略

六、计算题：

33、815Ω

34、（1）I2=0.3A    R2=20Ω     P2=1.8W

（2）设通电时间t=lS则，

方法一：W总=U总I总t=（3V+6V）×0.3A×lS=2.7J

方法二：W2= U2·I2·t=6V×0.3A×lS=1.8J

W1= U1·I1·t=3V×0.3A×lS=0.9J

W总=W2+W2=1.8J +0.9J=2.7J

35、（1）3150J

（2）由于电热器产生的热量全部被煤油吸收

则Q吸=Q=I2Rt=      t得

即  R总=  t=         ×3.5×60S=2.4Ω

由于R总比R1=4Ω，R2=6Ω都来得小

即： R1与R2并联连接

答：略