广雅实验学校2008－2009学年度第二学期期中质量检测

八年级物理试题

班别_____________学号____________姓名_______________成绩______________

一.选择题(每小题3分,共36分)

1．下列生活用品中哪一种没有利用半导体材料？（    ）

A．电视机      B．数码照相机    C．普通的小灯泡    D．电子计算器

2．下列物件中用来防止电热危害的是（    ）

A．供取暖用的电热毯              B．电熨斗的金属壳

C．爆破工程中的电热引爆器        D．电脑主机箱内的电风扇

3. 在图1中，符合安全用电原则的做法是（    ）

图1

A．绝缘皮破损    B．用绝缘棒挑开电线  C．电线上晾衣服     D．电视天线与电线接触

L1

L2

图2

4．在探究串联电路的电压规律时，如图2所示，当开关闭合时，灯L1、L2均不亮，某同学用电压表去检查电路的故障，他将电压表先并联到灯L1两端时发现电压表并没有示数，两灯都不亮，然后将电压表并联到L2两端时发现两灯均不亮，但电压表有示数，由此可以判断（   ）

A．灯L1短路        B．灯L1断路

C．灯L2短路        D．灯L2断路

5．横截面积大小不等，长度相等的两段导体A、B，如图2所示连接在一起，测得A、B两端的电压分别为UA、UB；通过A、B的电流分别为IA、IB；A、B的电功率分别为PA、PB，几个物理量之间的大小关系正确的是（   ）

A．UA=UB        B． IA＜IB       C．PA＞PB       D．无法判断

6．电路中某电器在15min内消耗了电能0.3kW·h，则这个电器可能是（    ）

A．空调器      B．电脑      C．电视机      D．节能台灯

图4

7．如图4所示的电路中，当滑动变阻器的滑片P向左滑动时 （      ）

A．电压表读数增大，电流表读数减小

B．电压表读数减小，电流表读数增大

C．电压表、电流表读数都增大

D．电压表、电流表读数都减小

8．要使电热器在单位时间产生的热量增大一倍，应该（    ）

A．让它两端的电压增大一倍       B． 使它的电阻减少一半同时两端的电压增大一倍

C．让通过它的电流增大一倍       D．让它的电阻减少一半

9．把标有“6V 6W”的L1和标有“6V 3W”的L2两灯串联接在6V的电源上，则（     ）

A．两灯一样亮     B．L1比L2亮    C．L2比L1亮   D．两灯都能正常发光

10．小云将一个标有“6V  3W”字样的灯泡接入电路中，从与灯泡串联的电流表上她读到了0.4A的示数，那么这个灯泡此时的实际功率（    ）

A．小于3W    B．大于3W    C．等于3W    D．等于6W

11. 如图5所示，一个带金属外壳的用电器，有甲、乙、丙三个触点(可接通或断开)。使用过程中，当人站在地上身体一部分接触到金属外壳时，最有可能造成触电事故的是三个触点处于（     ）

图5

| 选项 | 触点甲 | 触点乙 | 触点丙 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 接通 | 接通 | 接通 |
| B | 断开 | 接通 | 断开 |
| C | 断开 | 断开 | 接通 |
| D | 接通 | 断开 | 断开 |

12．如图6所示，电源电压不变，当闭合开关S后，电压表和电流表的读数将（    ）

图6

A．电压表示数增大，电流表示数增大

B．电压表示数不变，电流表示数增大

C．电压表示数减小，电流表示数不变

D．电压表示数不变，电流表示数不变

二．填空题（每题4分，共16分）

13．小明用两节干电池和一个灯泡连接了如图7所示的电路，用来探究铅笔芯AB的导电性．闭合开关后发现灯泡能发光，这说明铅笔芯是　  　  　，电路中有       通过灯泡，当P向右移动时灯泡亮度增大，说明铅笔芯接入电路的

电阻       （选填“增大”或“减小”），这个实验说明导体的电阻跟导体的              有关。

14．按要求写出相应的仪器：

（1）检验物体是否带电：           ，  （2）防雷装置：             ，

（3）测量用电器两端的电压：            。

（4）根据你生活中的观察，电子手表、电灯、晶体管收音机、电熨斗这些常用电器中，

电功率最小的是             。

8

图8

15．张明家的电能表表盘如图8所示。则张明家的电路上所能承受的最大功率是         W。若电路中只有一个功率为1000W的空调正常使用2h后，则电能表上的示数会变成：               。

观察电能表的表盘,你还能得到哪些有用的信息：

①__________________________________________        ___；

②______________________________________________________。

16．（1）家庭电路的电压为         V。在家庭电路中，控制电灯的开关，一端与电灯相连，另一端应该接在        线上。

图9

（2）如图9是一种可以改变收音机大小的电路元件结构示意图，a、b、c是固定的铜片，d是一段弧形电阻，e是一端连接在b上、另一端可在d上滑动的铜片。该元件相当于                   ，（填一元件名）为了使滑片e顺时针转动时音量增大（通过该元件的电流增大），应该将该元件的铜片b和铜片        接入电路。

三．作图题（每题3分，共9分）

图7

17．如图10所示，灯L1与L2并联，电路中电流方向如箭头所示。试根据电流方向在图10中的虚线方框中分别填入电池、开关和电流表的符号，使电路连接符合要求。

18．请你根据图11中的图甲所示电路图，用笔画线代替导线，将图乙中未连接好的器材连接起来（连线不能交叉）。

19．将如图12所示电水壶的3条接线按照安全用电的原则对应连接到插头上。

图11

图12

四．计算题（20题8分，21题7分，共15分）

20． 有一个灯泡L的电阻是10Ω，额定电压为6V，现将灯泡L接在一个9V的电源上，要使灯泡接在电源上能正常工作：

（1）必须怎样接入一个电阻R？请画出设计的电路图。

（2）通过电阻R的电流是多少？

（3）电阻R的阻值多大？

用电量（kW·h）

902.1

718.5

879.7

609.1

339.0

537.0

08／3、4     08／5、6    08／7、8    08／9、10  08／11、12     09／1、2    （ 年／月）

200

400

600

800

1000

0

图13

21. （7分）供电局以每两个月为一个抄表计费周期，小明家收到09年1、2月的电费通知单，通知单上附有他家最近几个月的用电量图表，如图13所示.

- 根据以上图表提供的信息，填写以下表格中的空格

| 时间（年/月） | 08/3、4 | 08/11、12 | 09/1、2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用电量（kW·h） | 902.1 |  |  |

（2）与08年11、12月比较，小明家09年1、2月多用了一个额定电压220V、额定功率1100W的电暖器，其他用电器的使用情况与08年11、12月相同．这台电暖器在额定电压下工作时电流多大？请你估算小明家08年1、2月使用电暖器共多少小时？

五．实验探究题（22题4分，23题7分，24题7分，共18分）

甲

乙

22．

(1)如图甲图读数是

乙图读数是

+

—

G

_

+

甲

乙

图14

（2）图14是“研究焦耳定律的实验”装置，在两个相同的烧杯中装满煤油，瓶中各放一根电阻丝R甲和R乙，且R甲＜R乙，通电后会发现甲瓶中煤油比乙瓶中的煤油在玻璃管中升得         些（选填“快”或“慢”）。若把两个烧瓶中的电阻丝并联后再接入电路，通电一段时间后，会发现         瓶中的煤油在玻璃管中升得高些。

23．小强做测定“小灯泡的电功率”实验时，所用器材有电压为6V的电源，额定电压为2.5V的小灯泡，以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线。图15是小强没有连接完的实物电路。

（1）请你用笔画线代替导线，帮小强将实物电路连接完整；

（2）小强连好电路闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表无示数，则故障的原因可能是                            （写出一种即可）；

（3）小强排除故障后闭合开关，移动滑片P到某处，电压表的示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向      端滑动（选填“左”或“右”）；

U /V

I /A

0

1

2

3

4

0.1

0.2

0.3

0.4

P

V

3

15

A

0.6

3

+

图15

图16

（4）小强通过移动滑片P,分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数,并绘制成了图16所示的U－I图像。根据U－I图像提供的信息，可计算出小灯泡的额定功率是  ___  W，当加在小灯泡两端的电压为1.5V时,小灯泡的电阻是_______Ω。

(5）根据图16还可以判断，小灯泡灯丝的电阻随电压的增大逐渐        ，原因是                     。

24．在“伏安法测电阻”的实验课中，同学们进行创意比赛

器材：几节干电池、3个已知阻值的电阻RL(5欧、8欧、12欧)、1只最大阻值为20欧的滑动变阻器、被测电阻RX，2个开关，电压表和电流表各1只、导线若干。

规则：S闭合后，每个方案只改变开关（变阻器）状态或只变化一种元件，测得的数据列表

结果：甲、乙、丙、丁四个小组先后分别设计了以下可测电阻Rx的四个方案(如下图)，四个组的变化都不相同，并都顺利测出电阻RX。依据实验回答：

| 次数 科学量 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 电流/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 |

(1)实验中测得右表所示数据，该方案是         小组的。测得电阻RX大约      欧，

除此之外，分析数据你还能得出什么规律？  （只写一个）（2分）

(2)为达到多次测量电流和电压值的目的，乙小组在实验中操作时每完成一组数据的测量后需要更换              （填乙方案图中一个器材名称），多次测量的数据计算结果取平均值的优点是：　　                                    。

(3)若按丙小组方案实验，开关S闭合前变阻器R的滑片应滑到最        （填“左”或“右”）端

六、阅读题(6分)

25．夏天，持续的“桑拿天”，居民家里的空调、电扇全部闲不住，导致电路火灾一路猛增，消防车不间断地拉着警笛呼啸而出，赶往火灾现场。调查发现，起火原因如出一辙：电线超负荷使电芯内的金属芯发热引燃了外面的绝缘皮．

(1)电线“超负荷”是什么意思?为什么超负荷电线会发热?

(2)根据你学过的物理知识，你觉得我们在日常生活中应采取哪些措施预防这种火灾的发生?

答：(1)

(2)

广雅实验学校2008－2009学年度第二学期期中质量检测

八年级物理试题参考答案

班别_____________学号____________姓名_______________成绩______________

一.选择题(每小题3分,共36分)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | D | B | D | C | A | B | D | C | A | B | B |

二．填空题（每题4分，共16分）

13．导体，电流，减小，长度。

14．（1）验电器， （2）避雷针，（3）电压表，（4）电子手表。

6

1

3

0

5555555855

5

15．2200。

①此电能表要在频率为50Hz的交流电路中使用；

②接在这个电能表上的用电器，每消耗1 kW·h的电能，电能表的转盘转动600转。

16．（1）220。火。（2）c。

三．作图题（每题3分，共9分）                            19.

图7

17                      18.

四．计算题（20题8分，21题7分，共15分）

20． （1）必须串联一个电阻（1分）；电路图（3分）

（2）IR=IL=ULIL=6V10Ω=0.6A        （2分）

（3）UR=U总-UL=9V-6V=3V             （2分）

21.（l）（2分）

| 用电量（ kW·h） | 902.1 | 339.0 | 537.0 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）∵P=UI

∴I=PU=1100W220V=5A       （2分）

小明家06年l、2月比05年11、12月多用电能W=537 kW·h -339 kW·h =198 kW·h

（1分）

∵P=Wt

∴t=WP=198kWh1.1kW=−180h     （2分）

五．实验探究题（22题4分，23题8分，24题6分，共18分）

22．(1) 0.48A ,4.5V．

（2）慢,    甲。

23．（1）图略         （2）小灯泡断路

（3）右           （4）0.5， 10      （5）增大，灯丝温度升高。

24．（1）  丙 ， １５ ，

流过定值电阻的电流跟它两端的电压成正比

（或＂定值电阻的阻值与流过它的电流大小，它两端的电压电压大小无关＂） （2分）

（2）RL （或＂不同电压的电源＂），   减少测量的误差

（3）  右

六、阅读题（6分）

25．答：

(1)用电器功率大，当用电器功率增大时，由I=P/U可知导线中电流过大，而发热功率P=I2R，所以导致电线发热。（3分）

(2)在电路中安装保险丝或空气开关等。（3分）